Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №1

Консольные утилиты настройки сетевых компонентов в ОС Windows

Выполнил:

Сакулин Иван Михайлович (K3121)

Проверил

Харитонов A.Ю

Санкт-Петербург,

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Ход выполнения работы	4

Вопросы и задания	26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows (или другой ОС), ознакомится с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработать исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.

Ход выполнения работы

1

- Открыл параметры

"Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения". В быстрых действиях (Win+R) выполнил ncpa.cpl.

- ПКМ -> Свойства

Необходимые пункты в свойствах используемого сетевого подключения активны.

- Определил назначения компонентов

- Клиент для сетей Microsoft

Позволяет данному компьютеру получать доступ к ресурсам в сети Майкрософт. Обеспечивает поддержку сетевых функций, таких как доступ к общим файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам.

Отвечает за подключение к сетевым ресурсам, использующим протокол SMB (Server Message Block - протокол для обмена данными в локальной сети).

- Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft

Служба отвечает за предоставление доступа к общим ресурсам (файлам и принтерам) другим устройствам в сети. Если эта служба отключена, другие компьютеры не смогут получить доступ к общим папкам или принтерам на этом устройстве. Она работает поверх протокола SMB и использует TCP/IP для передачи данных.

- Протокол TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — это набор сетевых протоколов, который отвечает за маршрутизацию данных между устройствами.

IP - сетевой протокол, который отвечает за адресацию и маршрутизацию пакетов.

TCP - транспортный протокол, который обеспечивает надежную доставку данных, проверяя целостность и порядок пакетов.

2

В свойствах сети снять галочку с пункта Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft

3

Назначении параметров и ключей утилиты ping

Утилита используется для проверки доступности устройства или хоста в сети, а также для измерения времени, которое требуется для отправки и получения данных от этого устройства.

Использование: ping [-параметры] конечный_узел

Использование команды ping

a. Проверка доступности удаленного хоста:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping isu.ifmo.ru

Обмен пакетами с isu.ifmo.ru [77.234.212.21] с 32 байтами данных:

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Статистика Ping для 77.234.212.21:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 12мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 12 мсек

b. Запуск бесконечной проверки доступности:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping -t isu.ifmo.ru

Обмен пакетами с isu.ifmo.ru [77.234.212.21] с 32 байтами данных:

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=19мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=23мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=17мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Статистика Ping для 77.234.212.21:

Пакетов: отправлено = 8, получено = 8, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 12мсек, Максимальное = 23 мсек, Среднее = 15 мсек

Control-C

c. Ограничение числа запросов:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping -n 6 isu.ifmo.ru

Обмен пакетами с isu.ifmo.ru [77.234.212.21] с 32 байтами данных:

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Статистика Ping для 77.234.212.21:

Пакетов: отправлено = 6, получено = 6, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 12мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 12 мсек

d. Изменение размера пакетов:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping -l 1000 isu.ifmo.ru

Обмен пакетами с isu.ifmo.ru [77.234.212.21] с 1000 байтами данных:

Ответ от 77.234.212.21: число байт=1000 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=1000 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=1000 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=1000 время=13мс TTL=57

Статистика Ping для 77.234.212.21:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 13мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 13 мсек

f. Сохранение результатов в файл:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping isu.ifmo.ru > result_3f.txt

4

Назначении параметров и ключей утилиты tracert

Утилита используется для отслеживания маршрута, который сетевой пакет проходит от вашего компьютера к удаленному хосту.

Использование: tracert [-параметры] конечное_имя

Использование команды tracert

a. Отслеживание маршрута к удаленному хосту:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> tracert my.itmo.ru

Трассировка маршрута к my.itmo.ru [158.160.35.173]

с максимальным числом прыжков 30:

1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1

2    41 ms    25 ms    24 ms  5x19x0x126.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.126]

3     5 ms     4 ms     3 ms  5x19x0x201.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.201]

4     4 ms     3 ms     3 ms  as9049.ix.dataix.eu [178.18.224.152]

5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

13    19 ms    19 ms    19 ms  158.160.35.173

b. Изменение максимального количества прыжков (хопов):

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> tracert -h 50 google.com

Трассировка маршрута к google.com [64.233.163.102]

с максимальным числом прыжков 50:

1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1

2   150 ms   212 ms   105 ms  5x19x0x122.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.122]

3     8 ms    12 ms     9 ms  5x19x0x201.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.201]

4     3 ms     3 ms     4 ms  bbr03.spb.ertelecom.ru [188.234.152.203]

5     3 ms     4 ms     3 ms  188x234x131x159.ertelecom.ru [188.234.131.159]

6     8 ms     4 ms     4 ms  172.253.76.89

7     7 ms     5 ms     3 ms  74.125.244.132

8     4 ms     5 ms     4 ms  72.14.232.85

9     8 ms     8 ms     7 ms  142.251.61.221

10     8 ms     8 ms     8 ms  142.250.56.131

11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

20     7 ms     7 ms     7 ms  lj-in-f102.1e100.net [64.233.163.102]

Трассировка завершена.

c. Изменение времени ожидания для каждого хопа:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> tracert -w 100 isu.ifmo.ru

Трассировка маршрута к isu.ifmo.ru [77.234.212.21]

с максимальным числом прыжков 30:

1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1

2   396 ms     *      210 ms  5x19x0x126.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.126]

3     4 ms     3 ms     5 ms  5x19x0x205.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.205]

4     4 ms     4 ms     3 ms  spb-ix.ertelecom.ru [194.226.100.41]

5    12 ms    13 ms    12 ms  spb-ix.runnet.ru [194.226.100.36]

6    20 ms    12 ms    12 ms  63.ae0.gw5.kt12.spb.niks.su [194.85.42.128]

7    17 ms    18 ms    20 ms  3557.ae1.kt12-5-gw.spb.niks.su [194.85.36.66]

8    15 ms    14 ms    14 ms  isu.ifmo.ru [77.234.212.21]

Трассировка завершена.

5

Назначении параметров и ключей утилиты ipconfig

Утилита командной строки для вывода деталей текущего соединения и управления клиентскими сервисами DHCP и DNS.

Использование ipconfig [/allcompartments] [/параметры]

Использование команды ipconfig

a. Отображение полной информации по всем адаптерам:

PS C:\Users\User> ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера  . . . . . . . . . : LAPTOP-74P62JOB

Основной DNS-суффикс  . . . . . . :

Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный

IP-маршрутизация включена . . . . : Нет

WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:

Состояние среды . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming GbE Family Controller

Физический адрес. . . . . . . . . : 7C-10-C9-AD-D3-95

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер Ethernet VirtualBox Host-Only Network:

...

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card

Физический адрес. . . . . . . . . : 48-E7-DA-43-BE-13

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2240:1e23:ea61:b804%12(Основной)

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102(Основной)

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Аренда получена . . . . . . . . . : 8 марта 2025 г. 23:54:37

Срок аренды истекает. . . . . . . : 9 марта 2025 г. 1:54:37

Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 390653914

DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-CD-C6-55-7C-10-C9-AD-D3-95

DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

NetBios через TCP/IP. . . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Состояние среды . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)

Физический адрес. . . . . . . . . : 48-E7-DA-43-BE-12

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

b. Очистка кеша DNS:

PS C:\Users\User> ipconfig /flushdns

Настройка протокола IP для Windows

Кэш сопоставителя DNS успешно очищен.

c. Регистрация записей ресурса DNS:

PS C:\Windows\system32> ipconfig /registerdns

Настройка протокола IP для Windows

Начата регистрация записей ресурсов DNS для всех адаптеров этого компьютера. Отчет об ошибках будет выведен в окне "Просмотр событий" через 15 минут.

d. Перерезервирование и обновление DHCP:

PS C:\Windows\system32> ipconfig /release

Настройка протокола IP для Windows

...

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2240:1e23:ea61:b804%12

Основной шлюз. . . . . . . . . :

...

PS C:\Windows\system32> ipconfig /renew

Настройка протокола IP для Windows

...

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2240:1e23:ea61:b804%12

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1

...

Назначении параметров и ключей утилиты net

Утилита net в Windows используется для управления сетевыми ресурсами, службами, пользователями и другими аспектами системы.

Использование net [директива]

Использование команды net

Исправление ошибки 6118

Работа с сетью в командной строке Windows (CMD)

a. Просмотр сетевых ресурсов и компьютеров:

PS C:\Windows\system32> net view

Имя сервера            Заметки

-------------------------------------------------------------------------------

\\DESKTOP-VSF34V9

\\LAPTOP-74P62JOB

\\WIN-JE23C730F2B

Команда выполнена успешно.

b. Скрыть и вновь показать компьютер в сетевом окружении:

PS C:\Windows\system32> NET config server /hidden:no

Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> NET config server /hidden:yes

Команда выполнена успешно.

c. Подключение к общей сетевой папке:

PS C:\Windows\system32> net use

Новые подключения будут запомнены.

В списке нет элементов.

PS C:\Windows\system32> net use \\WIN-JE23C730F2B

Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> net use

Новые подключения будут запомнены.

Состояние   Локальный  Удаленный                 Сеть

-------------------------------------------------------------------------------

OK                     \\WIN-JE23C730F2B\IPC$    Microsoft Windows Network

Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> cd \\WIN-JE23C730F2B\Users

PS Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::\\WIN-JE23C730F2B\Users>

d. Предоставление и закрытие доступа к файлу по сети:

PS C:\Users\Администратор> net share TEMP="C:\Users\Администратор\Documents"

TEMP успешно назначен общим.

PS C:\Users\Администратор> net share TEMP /DELETE

Пользователи имеют на TEMP открытые файлы.  Продолжение операции приведет к закрытию файлов.

Вы хотите продолжить операцию? (Y-да/N-нет) [N]: y

TEMP успешно удален.

e. Отобразить список групп пользователей данного компьютера:

PS C:\Users\Администратор> net localgroup

Псевдонимы для \\WIN-JE23C730F2B

-------------------------------------------------------------------------------

*IIS_IUSRS

*WinRMRemoteWMIUsers__

*Администраторы

*Администраторы Hyper-V

*Гости

*Доступ DCOM службы сертификации

*Криптографические операторы

*Операторы архива

*Операторы настройки сети

*Операторы печати

*Операторы помощи по контролю учетных записей

*Опытные пользователи

*Пользователи

*Пользователи DCOM

*Пользователи журналов производительности

*Пользователи системного монитора

*Пользователи удаленного рабочего стола

*Пользователи удаленного управления

*Репликатор

*Серверы конечных точек RDS

*Серверы удаленного доступа RDS

*Серверы управления RDS

*Читатели журнала событий

Команда выполнена успешно.

6

Статья: переменные batch

Статья: база batch

Использование:

- script6.bat dhcp "Беспроводная сеть"

- script6.bat static "Беспроводная сеть" 192.168.1.77 255.255.255.0 192.168.1.1 8.8.8.8

Проверка результата:

- netsh interface ip show config name="Беспроводная сеть"

Код:

@echo off

chcp 65001 > nul

setlocal enabledelayedexpansion

:: Считываем параметры

set "mode=%~1"

set "interface=%~2"

set "address=%~3"

set "mask=%~4"

set "gateway=%~5"

set "dns=%~6"

:: Выбор режима

:choose_mode

if /i "%mode%"=="exit" goto end

if /i "%mode%"=="?" goto help

if /i "%mode%"=="/?" goto help

if /i "%mode%"=="help" goto help

if /i "%mode%"=="dhcp" goto check_interface

if /i "%mode%"=="static" goto check_interface

:invalid_mode

echo Неверный режим: "%mode%"

set "mode="

set /p "mode=Выберите режим (dhcp|static|help|exit): "

goto choose_mode

:: Проверка интерфейса

:check_interface

if "%interface%"=="" goto request_interface

netsh interface show interface "%interface%" >nul 2>&1

if %errorlevel% neq 0 (

echo Ошибка: Интерфейс "%interface%" не найден!

set "interface="

goto request_interface

) else (

goto process_mode

)

:request_interface

set /p "interface=Введите название интерфейса: "

goto check_interface

:: Обработка режима

:process_mode

if /i "%mode%"=="dhcp" (

echo Настройка по DHCP...

netsh interface ip set address name="%interface%" source=dhcp

netsh interface ip set dns name="%interface%" source=dhcp

goto result_check

)

:static_mode

echo Режим статической настройки

:: Ввод IP

:get_ip

if "%address%"=="" (

set /p "address=Введите IP-адрес: "

goto get_ip

)

:: Ввод маски

:get_mask

if "%mask%"=="" (

set /p "mask=Введите маску подсети: "

goto get_mask

)

:: Ввод шлюза

:get_gateway

if "%gateway%"=="" (

set /p "gateway=Введите основной шлюз: "

goto get_gateway

)

:: Ввод DNS

:get_dns

if "%dns%"=="" (

set /p "dns=Введите DNS-сервер: "

goto get_dns

)

:: Применение настроек

echo Применение заданных параметров...

netsh interface ip set address name="%interface%" source=static address="%address%" mask="%mask%" gateway="%gateway%"

netsh interface ip set dns name="%interface%" static "%dns%"

:result_check

echo Результат:

netsh interface ip show config name="%interface%"

goto end

:: Справка

:help

echo Автоматическая настройка:  %~nx0 dhcp "Имя интерфейса"

echo Пример ручной настройки:   %~nx0 static "Имя интерфейса" 192.168.1.77 255.255.255.0 192.168.1.1 8.8.8.8

echo В интерактивном режиме просто введите нужные параметры по запросу.

:end

endlocal

Результат:

D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1>netsh interface ip show config name="Беспроводная сеть"

Configuration for interface "Беспроводная сеть"

DHCP enabled:                         Yes

IP Address:                           192.168.1.104

Subnet Prefix:                        192.168.1.0/24 (mask 255.255.255.0)

Default Gateway:                      192.168.1.1

Gateway Metric:                       0

InterfaceMetric:                      35

DNS servers configured through DHCP:  192.168.1.1

Register with which suffix:           Primary only

WINS servers configured through DHCP: None

D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1>script6.bat static "Беспроводная сеть" 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 8.8.8.8

Режим статической настройки

Применение заданных параметров...

The configured DNS server is incorrect or does not exist.

Результат:

Configuration for interface "Беспроводная сеть"

DHCP enabled:                         No

Default Gateway:                      192.168.1.1

Gateway Metric:                       1

InterfaceMetric:                      35

Statically Configured DNS Servers:    8.8.8.8

Register with which suffix:           Primary only

Statically Configured WINS Servers:   None

D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1>script6.bat dhcp "Беспроводная сеть"

Настройка по DHCP...

Результат:

Configuration for interface "Беспроводная сеть"

DHCP enabled:                         Yes

InterfaceMetric:                      35

DNS servers configured through DHCP:  None

Register with which suffix:           Primary only

WINS servers configured through DHCP: None

7

Статья про PowerShell

Разрешение на выполнение скриптов Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

Код:

# Ввод параметров при запуске

param(

[Parameter(Position=0)]

[ValidateSet('DHCP','Static','Info')]

[string]$Mode,

[Parameter(Position=1)]

[string]$Interface,

[Parameter(Position=2)]

[string]$Address,

[Parameter(Position=3)]

[string]$Mask,

[Parameter(Position=4)]

[string]$Gateway,

[Parameter(Position=5)]

[string]$DNS,

[switch]$Help,

[switch]$List

)

# Отображение меню

function Show-Menu {

Write-Host "=== Network Configurator ==="

Write-Host "1. Configure DHCP"

Write-Host "2. Configure Static IP"

Write-Host "3. Show Interface Info"

Write-Host "4. List Interfaces"

Write-Host "5. Help"

Write-Host "6. Exit"

}

# Отображение справки

function Show-Help {

Write-Host "Usage:"

Write-Host "  DHCP config:     .\script7.ps1 -Mode DHCP -Interface 'Ethernet'"

Write-Host "  Static IP:       .\script7.ps1 -Mode Static 'Ethernet' 192.168.1.100 24 192.168.1.1 8.8.8.8"

Write-Host "  Interface info:  .\script7.ps1 -Mode Info -Interface 'Ethernet'"

Write-Host "  List interfaces: .\script7.ps1 -List"

Write-Host "  Help:            .\script7.ps1 -Help"

}

# Флаг List - список всех интерфейсов

if ($List) {

Get-NetAdapter

exit

}

# Флаг Help - справка

if ($Help) {

Show-Help

exit

}

# Интерактивный режим, если режим работы не введён

if (-not $Mode) {

Show-Menu

$choice = Read-Host "Select action"

switch ($choice) {

'1' { $Mode = 'DHCP' }

'2' { $Mode = 'Static' }

'3' { $Mode = 'Info' }

'4' { $List = $true }

'5' { $Help = $true }

'6' { exit }

}

}

# Пункт меню List - список всех интерфейсов

if ($List) {

Get-NetAdapter

exit

}

# Пункт меню Help - справка

if ($Help) {

Show-Help

exit

}

# Проверка на ввод: имя интерфейса

if (-not $Interface) {

$Interface = Read-Host "Enter interface name"

}

# Проверка на существование интерфейса

try {

$Adapter = Get-NetAdapter -Name $Interface -ErrorAction Stop

}

catch {

Write-Host "Error: Interface $Interface not found!"

exit

}

# Выбор режима работы

switch ($Mode.ToUpper()) {

'DHCP' {

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias $Interface -Dhcp Enabled

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $Interface -ResetServerAddresses

Write-Host "DHCP configuration applied" -ForegroundColor Green

}

'STATIC' {

if (-not $Address) { $Address = Read-Host "Enter IP address" }

if (-not $Mask) { $Mask = Read-Host "Enter mask (e.g., 24)" }

if (-not $Gateway) { $Gateway = Read-Host "Enter gateway" }

if (-not $DNS) { $DNS = Read-Host "Enter DNS server" }

Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias $Interface -Confirm:$false

New-NetIPAddress -InterfaceAlias $Interface -IPAddress $Address -PrefixLength $Mask -DefaultGateway $Gateway | Out-Null

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $Interface -ServerAddresses $DNS

Write-Host "Static configuration applied" -ForegroundColor Green

}

'INFO' {

# Получение инфы по адаптеру

$AdapterInfo = Get-NetAdapter -Name $Interface | Select-Object *

# Статус подключния

$status = switch ($AdapterInfo.Status) {

'Up' { 'Connected'; break }

'Disconnected' { 'Disconnected'; break }

default { $_ }

}

# Дуплекс

$duplex = switch ($AdapterInfo.MediaDuplexState) {

'0' { 'Unknown'; break }

'1' { 'HalfDuplex'; break }

'2' { 'FullDuplex'; break }

'3' { 'Auto'; break }

default { $_ }

}

Write-Host "Adapter information"

Write-Host "Interface Name      =" $AdapterInfo.Name

Write-Host "MAC Address         =" $AdapterInfo.MacAddress

Write-Host "Adapter Model       =" $AdapterInfo.InterfaceDescription

Write-Host "Status              =" $status

# Write-Host "Physical Connection =" $AdapterInfo.MediaConnectionState

Write-Host "Speed               =" $AdapterInfo.LinkSpeed

Write-Host "Duplex Mode         =" $duplex

}

}

Результат:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> ./script7.ps1

=== Network Configurator ===

1. Configure DHCP

2. Configure Static IP

3. Show Interface Info

4. List Interfaces

5. Help

6. Exit

Select action: 3

Enter interface name: Беспроводная сеть

Adapter information

Interface Name      = Беспроводная сеть

MAC Address         = 48-E7-DA-43-BE-13

Adapter Model       = MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card

Status              = Connected

Speed               = 866.7 Mbps

Duplex Mode         = HalfDuplex

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> ./script7.ps1 static "Беспроводная сеть" 192.168.1.77 24 192.168.1.1 8.8.8.8

Static configuration applied

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> ./script7.ps1 dhcp "Беспроводная сеть"

DHCP configuration applied

Вопросы и задания

- Запрет доступа через конкретный сетевой интерфейс:

- Откройте Брандмауэр Защитника Windows → Дополнительные параметры.

- Создайте новое правило (входящее/исходящее) → выберите «Настраиваемое».

- На шаге «Область» укажите конкретные сетевые интерфейсы в разделе «Интерфейсы».

- Выберите «Блокировать подключение» → примените к нужным профилям (частная, публичная сеть).

Запрет доступа к ресурсам других компьютеров:

- Через Центр управления сетями и общим доступом

- Изменение параметров общего доступа → Отключить сетевое обнаружение и Общий доступ к файлам и принтерам.

- Директивы net

| Директива | Значение |
| --- | --- |
| net use | Управление сетевыми подключениями (диски, принтеры и т.д.). |
| net view | Просмотр сетевых ресурсов или компьютеров. |
| net stop | Остановка службы или сервиса. |
| net start | Запуск службы или сервиса. |
| net share | Управление общими ресурсами (папками). |
| net config | Просмотр или изменение конфигурации сервера или рабочей станции. |
| net session | Управление сессиями пользователей на сервере. |
| net user | Управление учетными записями пользователей. |
| net statistics | Просмотр статистики по серверу или рабочей станции. |
| net localgroup | Управление локальными группами (добавление, удаление пользователей). |

- ipconfig /all

- net use подключает сетевые ресурсы.

net use R: \\SRV\TEST /persistent:yes

- Через Rename-NetAdapter

Rename-NetAdapter -Name "Старое" -NewName "Новое"

- Режимы дуплекса:

- Полудуплекс: Передача в одну сторону за раз.

- Полный дуплекс: Одновременная передача/прием.

- Автосогласование: Автоматический выбор режима.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута. Я получил практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows, ознакомился с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработал исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.