Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №3

Изучение работы концентраторов и коммутаторов.

Организация виртуальных сетей. DHCP-сервер.

Выполнил:

Сакулин Иван Михайлович (K3121)

Проверил:

Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

Ход выполнения работы	3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучение и практическое ознакомление с основными принципами работы концентраторов и коммутаторов второго уровня в компьютерных сетях, а также настройка и использование DHCP-сервера для автоматической выдачи IP-адресов в локальной сети.

Задание к лабораторной работе:

- Тестирование работы концентратора в среде моделирования Cisco PacketTracer.

- Организация и моделирование виртуальных сетей.

Ход выполнения работы

Тестирование работы концентратора в среде моделирования Cisco PacketTracer.

Запустил программу, создал новый проект.

Добавил концентратор (PT-Hub), переименовал.

Добавил 6 компьютеров (PC-PT), соединил их с концентратором.

Из лабораторной работы 2 взял параметры 1 подсети 6 сети (7 вариант).

| Адрес сети | 10.1.18.0 |
| --- | --- |
| Маска сети | 255.255.254.0 |
| Начало диапазона адресов узлов | 10.1.18.1 |
| Конец диапазона адресов узлов | 10.1.19.254 |

Назначил адреса компьютерам следующим образом.

| Компьютер | IP-адрес |
| --- | --- |
| PC-PT-PC1 | 10.1.18.1 |
| PC-PT-PC2 | 10.1.18.2 |
| PC-PT-PC3 | 10.1.18.3 |
| PC-PT-PC4 | 10.1.18.4 |
| PC-PT-PC5 | 10.1.18.5 |
| PC-PT-PC6 | 10.1.18.6 |

Перешёл в режим симуляции (Simulation Mode).

В режиме симуляции убедился в правильном поведении схемы:

Устройства успешно обмениваются данными через концентратор.

Концентратор выполняет свою функцию распределения данных всем подключенным устройствам без фильтрации или управления трафиком.

Назначаем передачу блока данных с PC1 на PC4.

Сообщение отправилось на концентратор.

Сообщение пришло на концентратор.

Концентратор отправил копию данных во все порты, кроме входящего.

Сообщение было принято на PC4 и отклонено на остальных.

PC4 запустил обратную связь на PC1.

Коммутатор принял сообщение.

Концентратор в очередной раз отправил копию данных во все порты, кроме входящего.

Обратное сообщение было принято на PC1 и отклонено на остальных.

Сообщение дошло до получателя и обратно, концентратор и в прямом и в обратном случае копировал блок данных во все порты, что доказывает утверждения выше.

Организация и моделирование виртуальных сетей.

- Построил модель сети в эмуляторе по следующей схеме из ЛР 2.

- Выделил группы VLAN (бывшие подсети) прямоугольниками и подписал.

Установил статические IP адреса для групп VLAN.

Для компьютеров:

Для принтеров и webcam:

На IP-телефонах нельзя напрямую установить конфигурацию IP.

Настроил VLAN на всех оконечных устройствах (End devices).

Настройте коммутаторы 2 уровня для использования VLAN.

Пример команд, использованных для настройки групп устройств:

| Настройка vlan | vlan 10 | vlan 30 |
| --- | --- | --- |
| Задать имя vlan | name PC | name Phone |
| Выбрать интерфейсы | interface range fastEthernet 0/1-3 | interface range fastEthernet 0/7-9 |
| Переключить режим порту | switchport mode access | switchport mode access |
| Порт является access для vlan | switchport access vlan 10 | switchport access vlan 1 |
| Настройка телефонии |  | switchport voice vlan 30 |

Коммуникации коммутаторов:

| Выбрать интерфейсы | interface GigabitEthernet0/1 |
| --- | --- |
| Переключить режим порту | switchport mode trunk |
| Порт является trunk | switchport trunk allowed vlan all |

Результат настройки Switch7, для Switch5 и Switch6 аналогично.

В полученной сети были проверена доступность из той же и из другой VLAN. Попробовал ping из PC6-1 (10.10.0.1).

Доступ к принтерам: L2-коммутаторы не могут маршрутизировать между VLAN, потому что коммутаторы L2 работают на 2-м уровне (канальный), они не умеют обрабатывать IP-заголовки и принимать решения на основе IP-адресов (задачи сетевого уровня). Поэтому обеспечить доступ к принтерам, используя только L2 коммутаторы нельзя.

Настроил маршрутизация между PC и Printer на L3:

Проверил доступность разных устройств из PC8-2 (10.10.0.5).

Сохранил текущее состояние в model-1.ptk.

Настроил DHCP сервер на раздачу адресов.

В коммутаторе L3 для каждого vlan интерфейса применил:

ip helper-address 10.60.0.1

Протестировал сеть, проверил правильность выданной конфигурации IP:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута. Я изучил и практически ознакомился с основными принципами работы концентраторов и коммутаторов второго уровня в компьютерных сетях, а также попрактиковался в настройке и использовании DHCP-сервера для автоматической выдачи IP-адресов в локальной сети.