Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №6

Трансляция адресов (NAT) в Cisco Packet Tracer.

Выполнил:

Сакулин Иван Михайлович (K3121)

Проверил:

Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

Ход выполнения работы	3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: закрепить понимание принципов работы NAT, а также сформировать начальные навыки в конфигурировании NAT и Firewall в Cisco Packet Tracer.

Задания лабораторной работы:

Добавление эмуляции сервера в сети Интернет к существующей сети.

Настройка PAT.

Статический NAT.

Ход выполнения работы

- Добавление эмуляции сервера в сети Интернет.

- Запустил лабораторную работу 3.

Добавил внутренний маршрутизатор, маршрутизатор провайдера и сервер.

Удалил коммутатор L3, настроил VLAN на маршрутизаторе.

Определим и настроим внешние сети, связь с провайдером:

| Маска | 255.255.255.252 |
| --- | --- |
| Провайдер | 188.234.152.1 |
| Домашний роутер | 188.234.152.2 |

Провайдер и внешний сервер:

| Маска | 255.255.255.252 |
| --- | --- |
| Провайдер | 188.234.153.1 |
| Внешний сервер | 188.234.153.2 |

- Настройка PAT.

- Внешний сервер не пингуется с компьютеров, но пингуется с роутера.

Определил nat inside и outside:

| int fa0/0 | ip nat outside |
| --- | --- |
| int fa0/1.10 | ip nat inside |
| int fa0/1.60 | ip nat inside |

Создал access list:

ip access-list standard FOR-NAT

permit 10.10.0.0 0.0.0.255

permit 10.60.0.0 0.0.0.255

Настроил NAT:

ip nat inside source list FOR-NAT interface Fa0/0 overload

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 188.234.152.2

Проверил работу NAT.

- Статический NAT

- Настроил статический нат на внутренний сервер.

ip nat inside source static tcp 10.60.0.1 80 188.234.152.2 80

- Создал HTTP страницу.

- Протестировал, обратившись извне на http://188.234.152.2/index.html

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута. Я закрепил понимание принципов работы NAT, а также сформировать начальные навыки в конфигурировании NAT и Firewall в Cisco Packet Tracer.

В процессе работы я настроил маршрутизатор для работы с VLAN и NAT, создал маленький html сайт, разобрался с настройкой и работой NAT.