Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №2

Изучение общих принципов построения IP-сетей (адресация и маршрутизация)

Выполнил:

Сакулин Иван Михайлович (K3121)

Проверил

Харитонов A.Ю

Санкт-Петербург,

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

Ход выполнения работы	3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучить основные принципы IP-адресации. Получить практические навыки в построении сетей и подсетей разных классов с использованием современных возможностей протокола IP. Изучить базовые принципы маршрутизации в IP-сетях. Научиться конфигурировать сетевое оборудование с помощью симулятора CISCO PacketTracer.

Задание к лабораторной работе: предлагается существующая структура корпоративной сети, состоящая из нескольких сетей и маршрутизаторов (рис. 1.1). Сеть имеет два выхода во внешние сети (Internet). В соответствии с вариантом по таблице 1.1, необходимо выбрать, какие сети и маршрутизаторы будут использоваться в Вашей сети. В таблице 1.2 приведены адреса сетей и маски. В таблице 1.1 числа в скобках – это количество подсетей, на которые нужно разбить соответствующие сети.

Вариант 7 по списку группы.

Ход выполнения работы

Выпишем задачу и перерисуем структуру сети

Таблица 1 – Вариант задачи

| Вариант | Номера маршрутизаторов | Номера сетей |
| --- | --- | --- |
| 7 | 5, 6, 7 | 6(4), 8(4), 9(3) |

Таблица 2 – IP-адреса сетей

| Сеть | IP-адреса |
| --- | --- |
| 6 | 10.1.16.0/20 |
| 8 | 169.254.0.0/16 |
| 9 | 62.16.0.0/12 |

По данным таблиц и корпоративной сети была нарисована схема сети.

Рисунок 1 – Структура сети в соответствии с заданием

Разбивка сетей на подсети

Так как в CISCO PacketTracer не может быть нулевого адреса подсети, формула для количества разрядов подсети примет вид N=[log2(K+1)].

Таблица 1 – Подсети сети 6

| Разбивка сети на подсети. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика |  | Значение |  |  |
| Номер сети |  | 6 |  |  |
| IP/mask |  | 10.1.16.0/20 |  |  |
| Подсети K |  | 4 |  |  |
| Разряды подсети N |  | 3 |  |  |
| Адрес сети |  |  | 10.1.16.0 | 00001010.00000001.00010000.00000000 |
| Маска сети |  | 20 | 255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 |
| Маска подсети |  | 23 | 255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000 |
| Инв. маска подсети |  |  | 0.0.1.255 | 00000000.00000000.00000001.11111111 |
| Разрядов на узлы |  | 9 |  |  |
| Макс. кол-во узлов |  | 510 |  |  |
| Подсеть 1 | адрес | 001 | 10.1.18.0 | 00001010.00000001.00010010.00000000 |
|  | широк. |  | 10.1.19.255 | 00001010.00000001.00010011.11111111 |
|  | начало |  | 10.1.18.1 | 00001010.00000001.00010010.00000001 |
|  | конец |  | 10.1.19.254 | 00001010.00000001.00010011.11111110 |
| Подсеть 2 | адрес | 010 | 10.1.20.0 | 00001010.00000001.00010100.00000000 |
|  | широк. |  | 10.1.21.255 | 00001010.00000001.00010101.11111111 |
|  | начало |  | 10.1.20.1 | 00001010.00000001.00010100.00000001 |
|  | конец |  | 10.1.21.254 | 00001010.00000001.00010101.11111110 |
| Подсеть 3 | адрес | 011 | 10.1.22.0 | 00001010.00000001.00010110.00000000 |
|  | широк. |  | 10.1.23.255 | 00001010.00000001.00010111.11111111 |
|  | начало |  | 10.1.22.1 | 00001010.00000001.00010110.00000001 |
|  | конец |  | 10.1.23.254 | 00001010.00000001.00010111.11111110 |
| Подсеть 4 | адрес | 100 | 10.1.24.0 | 00001010.00000001.00011000.00000000 |
|  | широк. |  | 10.1.25.255 | 00001010.00000001.00011001.11111111 |
|  | начало |  | 10.1.24.1 | 00001010.00000001.00011000.00000001 |
|  | конец |  | 10.1.25.254 | 00001010.00000001.00011001.11111110 |

Таблица 2 – Подсети сети 8

| Разбивка сети на подсети. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика |  | Значение |  |  |
| Номер сети |  | 8 |  |  |
| IP/mask |  | 169.254.0.0/16 |  |  |
| Подсети K |  | 4 |  |  |
| Разряды подсети N |  | 3 |  |  |
| Адрес сети |  |  | 169.254.0.0 | 10101001.11111110.00000000.00000000 |
| Маска сети |  | 16 | 255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| Маска подсети |  | 19 | 255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 |
| Инв. маска подсети |  |  | 0.0.31.255 | 00000000.00000000.00011111.11111111 |
| Разрядов на узлы |  | 13 |  |  |
| Макс. кол-во узлов |  | 8190 |  |  |
| Подсеть 1 | адрес | 001 | 169.254.32.0 | 10101001.11111110.00100000.00000000 |
|  | широк. |  | 169.254.63.255 | 10101001.11111110.00111111.11111111 |
|  | начало |  | 169.254.32.1 | 10101001.11111110.00100000.00000001 |
|  | конец |  | 169.254.63.254 | 10101001.11111110.00111111.11111110 |
| Подсеть 2 | адрес | 010 | 169.254.64.0 | 10101001.11111110.01000000.00000000 |
|  | широк. |  | 169.254.95.255 | 10101001.11111110.01011111.11111111 |
|  | начало |  | 169.254.64.1 | 10101001.11111110.01000000.00000001 |
|  | конец |  | 169.254.95.254 | 10101001.11111110.01011111.11111110 |
| Подсеть 3 | адрес | 011 | 169.254.96.0 | 10101001.11111110.01100000.00000000 |
|  | широк. |  | 169.254.127.255 | 10101001.11111110.01111111.11111111 |
|  | начало |  | 169.254.96.1 | 10101001.11111110.01100000.00000001 |
|  | конец |  | 169.254.127.254 | 10101001.11111110.01111111.11111110 |
| Подсеть 4 | адрес | 100 | 169.254.128.0 | 10101001.11111110.10000000.00000000 |
|  | широк. |  | 169.254.159.255 | 10101001.11111110.10011111.11111111 |
|  | начало |  | 169.254.128.1 | 10101001.11111110.10000000.00000001 |
|  | конец |  | 169.254.159.254 | 10101001.11111110.10011111.11111110 |

Таблица 3 – Подсети сети 9

| Разбивка сети на подсети. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика |  | Значение |  |  |
| Номер сети |  | 9 |  |  |
| IP/mask |  | 62.16.0.0/12 |  |  |
| Подсети K |  | 3 |  |  |
| Разряды подсети N |  | 2 |  |  |
| Адрес сети |  |  | 62.16.0.0 | 00111110.00010000.00000000.00000000 |
| Маска сети |  | 12 | 255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000 |
| Маска подсети |  | 14 | 255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000 |
| Инв. маска подсети |  |  | 0.3.255.255 | 00000000.00000011.11111111.11111111 |
| Разрядов на узлы |  | 18 |  |  |
| Макс. кол-во узлов |  | 262142 |  |  |
| Подсеть 1 | адрес | 01 | 62.20.0.0 | 00111110.00010100.00000000.00000000 |
|  | широк. |  | 62.23.255.255 | 00111110.00010111.11111111.11111111 |
|  | начало |  | 62.20.0.1 | 00111110.00010100.00000000.00000001 |
|  | конец |  | 62.23.255.254 | 00111110.00010111.11111111.11111110 |
| Подсеть 2 | адрес | 10 | 62.24.0.0 | 00111110.00011000.00000000.00000000 |
|  | широк. |  | 62.27.255.255 | 00111110.00011011.11111111.11111111 |
|  | начало |  | 62.24.0.1 | 00111110.00011000.00000000.00000001 |
|  | конец |  | 62.27.255.254 | 00111110.00011011.11111111.11111110 |
| Подсеть 3 | адрес | 11 | 62.28.0.0 | 00111110.00011100.00000000.00000000 |
|  | широк. |  | 62.31.255.255 | 00111110.00011111.11111111.11111111 |
|  | начало |  | 62.28.0.1 | 00111110.00011100.00000000.00000001 |
|  | конец |  | 62.31.255.254 | 00111110.00011111.11111111.11111110 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута. Я изучил основные принципы IP-адресации. Получил практические навыки в построении сетей и подсетей разных классов с использованием современных возможностей протокола IP. Изучил базовые принципы маршрутизации в IP-сетях. Научился конфигурировать сетевое оборудование с помощью симулятора CISCO PacketTracer.